| Table 9-10 – Assignment of ctxInc to syntax elements with context coded bins |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntax element | binIdx |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >= 5 |
| end_of_slice_flag | terminate | na | na | na | na | na |
| alf_ctb_flag[ ][ ][ ] | 0..8 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| sao_merge_left_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| sao_merge_up_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| sao_type_idx_luma | 0 | bypass | na | na | na | na |
| sao_type_idx_chroma | 0 | bypass | na | na | na | na |
| sao_offset_abs[ ][ ][ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | na |
| sao_offset_sign[ ][ ][ ][ ] | bypass | na | na | na | na | na |
| sao_band_position[ ][ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| sao_eo_class_luma | bypass | bypass | na | na | na | na |
| sao_eo_class_chroma | bypass | bypass | na | na | na | na |
| qt_split_cu_flag[ ][ ] | 0..5 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_flag | 0..12 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_vertical_flag | ( cbWidth = = cbHeight ) ? 0 : ( (cbWidth > cbHeight ) ? 1 : 2 ) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_binary_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| cu_skip_flag[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| pred_mode_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| pcm_flag[ ][ ] | terminate | na | na | na | na | na |
| intra_luma_ref_idx[ ][ ] | 0 | 1 | 2 | na | na | na |
| intra_luma_mpm_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| intra_luma_mpm_idx[ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | na |
| intra_luma_mpm_remainder[ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 0 | 0 | bypass | bypass | na | na | na |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 1 && bin at binIdx equal to 2 = = 0 | 0 | 1 | 2 | bypass | bypass | na |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 1 && bin at binIdx equal to 2 = = 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | na | na |
| merge_subblock_flag[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| merge_subblock_idx[ ][ ] sps_sbtmvp_enabled_flag = = 0 | 0 | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| merge_subblock_idx[ ][ ] sps_sbtmvp_enabled_flag = = 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| merge_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mmvd_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |